Actividades de Repaso

Almacenamiento: HDD, SSD, M.2, SATA, NVMe y PCIe

Nombre: ____________________________   Fecha: ________________   Grupo: _______

# Actividad 1 — Completa la tabla comparativa

Completa los campos vacíos con la información correcta. Usa tus apuntes o lo que recuerdes de la clase.

| Tipo | Tecnología | Velocidad aprox. | ¿Para qué sirve? |
| --- | --- | --- | --- |
| HDD | Discos magnéticos giratorios | ~80–160 MB/s | Almacenamiento masivo económico (backups, archivos) |
| SSD SATA | Flash NAND + interfaz SATA | ~500–550 MB/s | Uso general, reemplazo de HDD |
| M.2 SATA | Flash NAND + interfaz SATA (formato M.2) | ~500–550 MB/s | Portátiles donde se necesita formato compacto sin velocidad NVMe |
| M.2 NVMe PCIe 3.0 | Flash NAND + NVMe + PCIe 3.0 | ~3,000–3,500 MB/s | Gaming, edición, uso profesional |
| M.2 NVMe PCIe 4.0 | Flash NAND + NVMe + PCIe 4.0 | ~5,000–7,000 MB/s | Workstations, gaming de alto rendimiento |
| M.2 NVMe PCIe 5.0 | Flash NAND + NVMe + PCIe 5.0 | ~10,000–14,000 MB/s | Servidores, estaciones de trabajo de última generación |

# Actividad 2 — Verdadero o Falso

Lee cada enunciado y marca V si es verdadero o F si es falso. Si es falso, corrígelo en la línea de abajo.

1. M.2 es un protocolo de comunicación ultrarrápido.   V  /  F

Corrección — M.2 es un factor de forma (tamaño físico del conector), no un protocolo._______________________________________________

2. Un SSD SATA puede alcanzar velocidades de hasta 7,000 MB/s.   V  /  F

Corrección: F — Un SSD SATA alcanza ~550 MB/s. Los 7,000 MB/s corresponden a NVMe PCIe 4.0.__________________________________________________________

3. Los discos HDD tienen partes mecánicas que giran físicamente.   V  /  F

Corrección: ___Verdadero_________________________________________________________

4. NVMe usa líneas PCIe para comunicarse con el procesador.   V  /  F

Corrección: ___Verdadero_________________________________________________________

5. PCIe 5.0 es más rápido que PCIe 3.0.   V  /  F

Corrección: ____Verdadero________________________________________________________

6. Un M.2 siempre es NVMe y siempre es muy rápido.   V  /  F

Corrección: F — Un M.2 puede ser SATA o NVMe; el formato no determina la velocidad.________________________________________________________

# Actividad 3 — Relaciona las columnas

Une con una línea o escribe la letra correspondiente de la Columna B al lado de cada definición de la Columna A.

| Columna A – Definición |  | Columna B – Concepto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Almacenamiento con discos físicos que giran | A.5 | SSD |
| 2. | Forma física compacta que va directo a la motherboard | B.1 | HDD |
| 3. | Protocolo ultrarrápido que usa líneas PCIe | C.3 | NVMe |
| 4. | Conexión estándar con límite de ~550 MB/s | D.2 | M.2 |
| 5. | Unidad electrónica sin partes móviles | E.4 | SATA |
| 6. | Generación de PCIe que alcanza ~7,000 MB/s | F.6 | PCIe 4.0 |

# Actividad 4 — Selección múltiple

Encierra en un círculo la opción correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de almacenamiento más lento?

a)  SSD SATA

b)  M.2 NVMe PCIe 4.0

c)  HDD

d)  M.2 NVMe PCIe 3.0

2. ¿Qué significa que un disco sea M.2?

a)  Que es NVMe y muy rápido

b)  Que es el tamaño físico del conector en la motherboard

c)  Que usa conexión SATA únicamente

d)  Que tiene discos mecánicos pequeños

3. ¿Cuál es la velocidad aproximada de un SSD SATA?

a)  100 MB/s

b)  3,500 MB/s

c)  550 MB/s

d)  12,000 MB/s

4. ¿Por qué los HDD se dañan más fácil al recibir golpes?

a)  Porque son más grandes

b)  Porque tienen partes mecánicas en movimiento

c)  Porque usan PCIe

d)  Porque no tienen chips electrónicos

5. ¿Qué generación de PCIe ofrece velocidades de hasta ~7,000 MB/s?

a)  PCIe 2.0

b)  PCIe 3.0

c)  PCIe 4.0

d)  SATA III

# Actividad 5 — Ordena de más lento a más rápido

Escribe los números del 1 (más lento) al 6 (más rápido) frente a cada tipo de almacenamiento:

_6__  M.2 NVMe PCIe 5.0

_1__  HDD

__4_  M.2 NVMe PCIe 3.0

__2_  SSD SATA

__5_  M.2 NVMe PCIe 4.0

__3_  M.2 SATA

# Actividad 6 — Reflexión y aplicación

Responde con tus propias palabras. No hay respuesta única; lo importante es tu razonamiento.

1.  Un amigo te dice que va a comprar una laptop con M.2 porque "eso es lo más rápido que existe". ¿Está en lo correcto? ¿Qué le explicarías?

No está completamente correcto. M.2 es solo el formato físico del conector; lo que determina la velocidad es el protocolo. Un M.2 SATA es igual de lento que un SSD SATA común (~550 MB/s). Para que sea "lo más rápido", necesita ser M.2 NVMe PCIe 4.0 o 5.0

2.  Si tuvieras que elegir entre un M.2 NVMe PCIe 5.0 y un M.2 NVMe PCIe 4.0 para una computadora de uso escolar/diario, ¿cuál elegirías y por qué?

Para uso escolar/diario elegiría el PCIe 4.0. El PCIe 5.0 es mucho más caro, genera más calor y sus velocidades extra no se aprovechan en tareas cotidianas como navegar, editar documentos o ver videos. El PCIe 4.0 ofrece más que suficiente rendimiento a mejor precio.

3.  ¿En qué situación todavía tendría sentido usar un HDD en 2025?

Todavía tiene sentido usar un HDD en 2025 cuando se necesita mucho espacio de almacenamiento a bajo costo, por ejemplo para guardar backups, colecciones de películas o archivos de seguridad donde la velocidad no es crítica. Un HDD de 4 TB sigue siendo mucho más barato que un SSD equivalente.

Puntaje: _______ / 30     Calificación: _______     Firma del docente: ________________________